车宠卫星通信融合 Demo

新架构方案（手机 + GT1005 + 微雪圆屏）

V2.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 |
| 日期 | 2026-10-23 |
| 作者 | 曲苏超（吉利/时空道宇） |
| 状态 | 内部评审稿 |
| 关联文档 | 车宠卫星配件化硬件方案 v2.2 / 详细工作计划 / GT1005 规格书 V1.0 / 基础通信 SDK V1.0 / 星历 SDK V1.0 |

—— 架构核心变化：手机替代 ESP32 裸板，GT1005 直连手机 BLE，微雪圆屏做移动展示终端 ——

# 一、架构总览

## 1.1 核心设计思路

本 Demo 采用「手机 + GT1005 + 微雪圆屏」三件套极简架构，替代此前「ESP32 裸板 + GPS 模块 + GT1005 + 微雪圆屏」的多板方案。核心变化：

• 手机（Android/iOS）替代 ESP32 裸板：自带 GPS（3-5m）、加速度计、陀螺仪、4G/5G、App 算力、Wi-Fi/BLE，一机顶多板

• GT1005 通过 BLE 5.0 直连手机：手机 App 通过蓝牙读取 GT1005 的卫星通信状态、GNSS 位置，通过 SDK 发送 SOS/心跳/离线消息

• 微雪 ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C 刷小智 AI 固件：做移动展示终端，负责轨迹可视化 + AI 语音对话，Wi-Fi 连云端拉数据

• 云端平台：时空道宇卫星平台 + 自建轻量服务（轨迹存储、电子围栏、AI 问答后端）

## 1.2 三件套角色定义

| 角色 | 设备 | 核心职责 | 通信链路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载端（数据源） | 手机（Android 为主） | GPS 定位 + 加速度/陀螺仪采集 + 4G/5G 回传 + BLE 控制 GT1005 + SOS 触发 | 4G/5G（有网）/ BLE→GT1005→卫星（无网） |
| 卫星通信单元 | GT1005 经济型终端 | VHF 频段卫星通信 + 2.5m CEP GNSS + SOS/心跳/离线消息收发 | 卫星链路（VHF）+ BLE 5.0（连手机）+ RS232/485（调试） |
| 移动展示终端 | 微雪 ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | 轨迹地图显示 + 宠物状态可视化 + 小智 AI 语音对话 + SOS 状态灯 | Wi-Fi（连云端拉数据）+ 小智 AI 服务端（语音） |

## 1.3 数据流架构（全链路）

有网场景（城市/4G 覆盖区）

手机 GPS 定位 → 手机 App 采集位置/状态 → 4G/5G 直传云端平台 → 微雪圆屏 Wi-Fi 拉取数据 → 屏幕显示轨迹 + AI 语音对话

GT1005 此场景下待命（BLE 保持连接，但不主动发星，省电）。

无网场景（野外/停车场/信号盲区）

手机 GPS 定位 → 手机 App 通过 BLE 读取 GT1005 GNSS 位置（2.5m CEP）→ 手机 App 调用 SDK sendMsgMCQ/SendMsgSFQ → GT1005 经 VHF 卫星链路上报时空道宇平台 → 平台下行到微雪圆屏/车主手机

手机 4G 断开后，GT1005 的卫星链路是唯一通道。SOS 触发时手机 App 立即调 MCQ 发紧急包（含经纬度 + 车主 ID + 事件类型）。

双链路自动切换策略

| 条件 | 链路 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手机 4G/5G 信号强度 > 阈值 | 4G/5G 主链路 | 实时回传，延迟低，免费 |
| 手机 4G/5G 信号 < 阈值 或 断开 | GT1005 卫星链路 | 分钟级时延，单包 ≤1900B，按占空比策略 |
| SOS 触发 | 双链路同时发 | 4G 发（如有）+ 卫星 MCQ 必发，确保送达 |
| 停车/哨兵模式 | 卫星心跳为主 | 每 N 分钟 SFQ 心跳，位移触发即 MCQ 告警 |

# 二、GT1005 经济型终端 · 关键规格（已确认）

以下数据来自《GT1005 时空道宇星座经济型终端产品规格书 V1.0》（2026年4月，浙江时空道宇科技有限公司）。

## 2.1 核心参数

| 类别 | 参数 |
| --- | --- |
| 卫星通信 | 时空道宇星座，VHF 频段，发射 1W，接收灵敏度 ≤-127.5 dBm（误码率 ≤1×10⁻⁵） |
| GNSS 定位 | BDS B1 + GPS L1 + QZSS L1，2.5 m CEP（Open Sky 双系统） |
| 蓝牙通信 | BLE 5.0 |
| 有线接口 | RS232 × 1 路 + RS485 × 1 路 |
| 防护等级 | IP67，防盐雾、防腐蚀 |
| 工作温度 | -30 ℃ ～ +75 ℃（工作）/ -40 ℃ ～ +85 ℃（存储） |
| 尺寸 | φ80 × 23 mm（D × H），出线式设计 |
| 重量 | ≤550 g（含 5 m 线缆） |
| 电源 | DC 9 V ～ 36 V，最大瞬时 12 W，待机 ≤1 W |
| 安装方式 | 磁吸 + 螺钉固定 |
| 配件 | 主机 ×1 + 使用说明书（电子版）+ 合格证 & 保修卡 |

## 2.2 与 Demo 架构的匹配度分析

| 维度 | GT1005 参数 | 对 Demo 的影响 |
| --- | --- | --- |
| BLE 5.0 | 支持 | ✅ 手机直连的通道，无需 USB 转 TTL，Demo 灵活度高 |
| RS232/RS485 | 各 1 路 | ⚠️ 调试用，Demo 阶段可用串口助手验证，量产不用 |
| GNSS 2.5m | 非 RTK | ⚠️ 够「找到车在哪栋楼」，不够「精确到车位号」，Demo 口径需说明 |
| 无蜂窝 4G | 只有卫星+BLE+RS232/485 | ⚠️ 4G 兜底必须靠手机，GT1005 不承载蜂窝 |
| DC 9-36V | 车载 12V 正好 | ✅ 车载场景取电无压力 |
| IP67 / 宽温 | -30~+75℃ | ✅ 车规环境满足 |
| φ80×23mm / 550g | 圆筒 + 5m 线缆 | ⚠️ 需磁吸底座或车载支架固定，550g 承重需验证 |

# 三、时空道宇 SDK 能力清单（已确认）

以下基于《基础通信 SDK 使用说明 V1.0》（protocollibrary_1.0.0.aar）、《星历 SDK 说明文档 v1.0.9》（ephemerislibrary-release.aar）、《卫星通信单元通用数据接口规范 V1.0》。

## 3.1 SDK 组件

| 组件 | AAR 文件 | 平台要求 | 核心能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础通信 SDK | protocollibrary_1.0.0.aar | Android 24+，JVM 11，RxJava3 | 卫星消息收发、状态监听、固件 OTA |
| 星历 SDK | ephemerislibrary-release.aar | Android 26+，JVM 11 | 卫星过境预测（入境/出境时间、方位角、最大仰角） |
| 通用数据接口规范 | PDF 协议文档 | — | 底层 UART 语句（COP/DII/CII/ICI/PDI/GMO/TPI/CEQ/CEI/CES/MCI/SFQ/SFI/SFP） |

## 3.2 Demo 阶段直接可用的功能

| 功能 | SDK API | Demo 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无网 SOS 发送 | sendMsgMCQ(cardId, hex, cb) | 越野/露营 P0 | cardId=0 发平台，回调 COMPLETE/FAIL/NO_ACK |
| 离线消息存储发送 | sendMsgSFQ(cardId, hex, cb) | 心跳/离线缓存 | FIFO 缓存，等卫星过境自动发，GM1001 存 500 条 |
| 下行消息接收 | setMCIMessageListening(consumer) | 哨兵/救援指令 | 平台下发消息通过 MCI 监听收到 |
| 卫星锁定状态 | setSelectedSatelliteListening(consumer) | 状态可视化 | 返回锁定卫星名 + CNR，微雪圆屏可显示「对星中/待机」 |
| 位置信息更新 | updateLocation(lon, lat) | 必做 | 每次 GNSS 定位后调一次，建议 1-10 分钟更新 |
| 卫星过境预测 | StarManager.calculate(req, cb) | 体验优化 | 提前告诉用户「X 分钟后卫星过境，可发 SOS」 |
| 星历数据刷新 | StarManager.update() | 每日维护 | 联网时调用，无网+无缓存时预测不可用 |
| 设备/SIM 查询 | setDIIListening / setICIListening | 调试/运维 | 查版本号、序列号、消息长度限制、长短接入类型 |
| 固件 OTA | updateSOC(ctx, file, cb) | 运维 | 内测期间发现 bug 可直推固件 |

## 3.3 手机 App 需自补的功能（SDK 不提供）

| 功能 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 蜂窝 4G/5G 兜底 | 手机自带 4G/5G 模组 | GT1005 无蜂窝，城区走手机 4G、无网切 GT1005 卫星 |
| 心跳/占空比策略 | App 定时器 | 平时休眠，每 N 分钟 SFQ 心跳，事件触发立即 MCQ |
| 位移/震动检测（哨兵） | 手机加速度传感器 + 阈值 | 离车后手机留在车内，位移触发即 MCQ 告警 |
| SOS 报文协议 | App 定义 hex 格式 | 经纬度+时间+车主 ID+事件类型，受 ICI 消息长度限制 |
| 星历预下载 | 城区时调 StarManager.update() | 确保离车后缓存可用 |

# 四、微雪 ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C · 移动展示终端

## 4.1 硬件规格（已确认）

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3R8（8MB PSRAM，Wi-Fi/BT5） |
| 屏幕 | 1.75 寸 AMOLED 466×466 触摸屏 |
| 音频 | 双麦克风阵列 + ES7210 回声消除 + ES8311 编解码 + 扬声器 |
| 电池 | 内置锂电池 + Type-C 充电 |
| 外壳 | 铝合金「电子吧唧」造型，挂绳孔 |
| 其他 | 按键、LED 状态灯 |

## 4.2 在 Demo 中的角色

• 刷小智 AI 固件后，自带语音对话能力（「你好小智」唤醒）

• 屏幕显示：宠物/车辆轨迹地图、当前位置、电子围栏状态、卫星链路状态（对星中/待机）

• AI 语音问答：「我的车在哪？」「它今天走了多少公里？」「开启哨兵模式」

• Wi-Fi 连云端拉数据，不经过 GT1005 卫星链路（展示端用 4G/Wi-Fi，省卫星流量）

• 可随身携带，放在展台或挂在身上，Demo 灵活度高

## 4.3 小智 AI 服务端说明

微雪圆屏默认连接小智官方服务端，支持切换大模型（DeepSeek/Qwen/豆包等）。Demo 阶段用官方服务最快；后期可切吉利私有 AI 后端。

⚠️ 注意：小智 AI 需要 Wi-Fi 联网，微雪圆屏不经过 GT1005 卫星链路。展示端和车载端的通信通道是分离的（展示端走 Wi-Fi/4G，车载端走 4G/卫星）。

# 五、手机 App · 车载端功能承载

## 5.1 为什么用手机替代 ESP32 裸板

| 维度 | ESP32 裸板方案（旧） | 手机方案（新） |
| --- | --- | --- |
| GPS | 需外接 NEO-8M 等模块 | 手机自带（3-5m 精度） |
| 加速度/陀螺仪 | 需外接 MPU6050 等 | 手机自带 |
| 4G/5G | 需 GT1005 的 4G 或另加 eSIM 模组 | 手机自带（免模组） |
| BLE 连 GT1005 | ESP32 有 BLE，但需自研 App/协议 | 手机原生 BLE，Android SDK 直接调用 |
| App/展示 | 必须配微雪圆屏/手表 | 手机自带屏幕，可不配微雪圆屏也能看 |
| 算力 | ESP32 弱，复杂逻辑吃力 | 手机强，跑完整 App 无压力 |
| 成本 | ESP32 + GPS + 4G 模组 ≈ 100-200 元 | 手机（已有）≈ 0 元增量 |
| Demo 灵活度 | 车载端要固定安装，不便携 | 全便携，随手可演示 |

## 5.2 手机 App 功能清单（Demo MVP）

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BLE 连接 GT1005 + SDK 初始化 | P0 | DispatchManager 启动，收 PDI/DII 状态 |
| GNSS 定位（手机 GPS + GT1005 GNSS 融合） | P0 | 手机 GPS 为主，GT1005 GNSS 补充/校验 |
| 4G/5G 位置回传云端 | P0 | 有网时实时回传，延迟 < 5s |
| SOS 一键发送（MCQ + 4G 双发） | P0 | App 大按钮，触发后 4G+卫星同时发 |
| 离线心跳（SFQ 定时） | P0 | 每 N 分钟自动发 SFQ 心跳包 |
| 电子围栏（出/入区域告警） | P1 | App 设围栏，手机 GPS 越界即告警 |
| 轨迹记录 + 回放 | P1 | App 本地记录 + 云端存储，微雪圆屏可回放 |
| 卫星过境预测（星历 SDK） | P1 | App 显示「X 分钟后卫星过境」 |
| 离车哨兵（加速度触发） | P1 | 离车后手机加速度检测位移，触发 MCQ 告警 |
| 4G/卫星自动切换 | P1 | 信号强度检测，自动切换主链路 |
| 宠物状态显示（情绪/温度/电量） | P2 | 预留，后续接宠物传感器 |

## 5.3 技术实现要点

• Android App（优先）：集成 protocollibrary + ephemerislibrary 两个 AAR，BLE 传输层实现 ModuleOperation 接口

• iOS App（可选）：SDK 为 Android AAR，iOS 需走 GT1005 的 BLE 透传 + 自研协议解析（工作量较大，Demo 阶段 iOS 可用「BLE 抓包 + 网页端」替代）

• BLE 协议文档：需向时空道宇确认 GT1005 BLE 服务/特征 UUID、数据帧格式、分包规则（参考代码 CommunicationManager.java 已有 BLE 实现示例）

• 云端服务：轻量 Node.js/Python 服务，接收 4G 上报数据 + 卫星下行数据，提供 REST API 给微雪圆屏拉取

# 六、云端平台架构

## 6.1 平台组件

| 组件 | 职责 | 技术选型建议 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入层 | 接收手机 4G 上报 + GT1005 卫星下行 | 时空道宇平台 API + 自建 MQTT/HTTP 接入 |
| 轨迹存储 | 位置点存储、轨迹回放 | PostgreSQL + PostGIS 或 InfluxDB |
| 电子围栏引擎 | 围栏 CRUD、越界检测 | GeoJSON 围栏 + 空间查询 |
| AI 问答后端 | 小智 AI 对接吉利私有大模型（可选） | Qwen/DeepSeek API 或吉利内部 LLM |
| 微雪圆屏 API | 供微雪圆屏拉取轨迹/状态 | REST API（JSON），轻量 |
| SOS 告警分发 | SOS 触发后通知车主/救援 | WebSocket 推送 + 短信/电话（可选） |

## 6.2 Demo 阶段简化方案

Demo 阶段不必自建完整平台，可简化为：

• 时空道宇测试平台：GT1005 卫星上行/下行直接走时空道宇测试环境（需申请测试卡 + 测试账号）

• 轻量自建服务（1 台云服务器即可）：接收手机 4G 上报 + 转发给微雪圆屏 + 存轨迹 + 简单围栏判断

• 小智 AI 官方服务：微雪圆屏语音对话直接走小智官方云，Demo 阶段不自建 AI 后端

• SOS 告警：Demo 阶段简化为「微雪圆屏屏幕弹出告警 + 语音播报」，不做短信/电话外呼

# 七、硬件 BOM 清单（Demo 阶段）

| 序号 | 设备 | 数量 | 预估单价（元） | 小计（元） | 来源/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GT1005 经济型终端 | 1-2 台 | 待确认（向时空道宇询价） | 待确认 | 时空道宇，含 5m 线缆，磁吸安装 |
| 2 | 微雪 ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C | 1-2 块 | 约 300-400 | 300-800 | 微雪官方/淘宝，刷小智 AI 固件 |
| 3 | Android 手机（已有） | 1 台 | 0（复用） | 0 | 需 Android 24+，BLE 5.0，GPS |
| 4 | USB 转 TTL 模块（CH340/CP2102） | 1 个 | 10-20 | 10-20 | 调试 GT1005 RS232 口用 |
| 5 | 车载 12V 电源适配器（9-36V） | 1 个 | 30-50 | 30-50 | GT1005 车载取电 |
| 6 | GT1005 磁吸底座/车载支架 | 1 套 | 自研/采购 50-100 | 50-100 | Demo 阶段可用 3D 打印 + 磁吸 |
| 7 | 微雪圆屏 Type-C 充电线 + 电池 | 1 套 | 配件已含 | 0 | 微雪圆屏标配 |
| 8 | 云服务器（轻量） | 1 台 | 50-100/月 | 50-100/月 | 跑云端服务，阿里云/腾讯云轻量 |

## 7.1 采购优先级

| 优先级 | 物品 | 原因 | 阻塞影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（立即） | GT1005 样机 1-2 台 | Demo 核心，BLE 协议确认依赖实物 | 无 GT1005 则整个卫星链路无法验证 |
| P0（立即） | 微雪圆屏 1-2 块 | 展示端核心，小智固件可立即刷 | 无展示端则 Demo 无可视化 |
| P0（立即） | USB 转 TTL 模块 | 调试 GT1005 RS232 口 | 无则无法串口调试 |
| P1（W1-W2） | 车载 12V 电源 + 磁吸底座 | 车载场景取电 + 固定 | 无则 Demo 只能桌面演示 |
| P1（W1-W2） | 云服务器 | 跑云端服务 | 无则微雪圆屏拉不到数据 |

# 八、各方资源需求清单

## 8.1 需要时空道宇提供的

| 事项 | 优先级 | 用途 | 阻塞影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| GT1005 BLE 通信协议文档（UUID/帧格式/分包） | P0 | 手机 App BLE 对接 | 无则 BLE 无法开发，只能走 RS232 调试 |
| GT1005 ICI 参数确认（消息长度等级/长短接入/通信方式） | P0 | SOS 报文设计 + 占空比策略 | 无则不确定单包能发多少字节 |
| GT1005 单价 + 起订量（1-2 台 Demo 样机） | P0 | 预算 + 采购 | 无则无法采购 |
| 测试平台账号 + 测试卡 | P0 | 卫星链路联调 | 无则无法上星测试 |
| SDK AAR 文件（protocollibrary + ephemerislibrary） | P0 | 手机 App 集成 | 无则 App 无法调 SDK |
| SOS 平台侧对接方案（消息格式/救援联动） | P1 | SOS 功能闭环 | 无则 SOS 只发不接 |
| 星历数据更新频率 + 离线缓存有效期 | P1 | 离车场景预测可用 | 无则不确定星历缓存多久失效 |
| GT1005 使用说明书（电子版） | P1 | 调试参考 | 已有（配件含电子版） |

## 8.2 需要兴来旺提供的

| 事项 | 优先级 | 用途 | 阻塞影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lumi-B-3 硬件接口定义（RS232/RS485/BLE/UART 引脚） | P0 | GT1005 与 Lumi-B-3 对接（如需） | 无则无法确定接线方式 |
| Lumi-B-3 供电规格（电压/电流/接口） | P0 | GT1005 取电方案 | 无则不确定能否从 Lumi-B-3 取电 |
| Lumi-B-3 传感器列表 + 数据格式 | P1 | 数据采集范围确认 | 无则不确定能采什么数据 |
| Lumi-B-3 与 GT1005 的协议对接支持 | P1 | 车载端数据透传 | 无则需自研协议桥接 |
| Lumi-B-3 样机（1-2 台） | P1 | 联调验证 | 无则只能用手机替代车载端 |

## 8.3 需要微雪提供的

| 事项 | 优先级 | 用途 | 阻塞影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C 样机（1-2 块） | P0 | 展示端核心 | 无则无展示端 |
| 小智 AI 固件（预刷或提供烧录包） | P0 | 语音对话功能 | 无则需自行烧录 |
| 小智 AI 服务端 API 文档（如需自定义后端） | P2 | 后期切吉利私有 AI | Demo 阶段不阻塞 |
| 微雪圆屏 Wi-Fi 配网方式说明 | P1 | 演示现场配网 | 无则现场配网可能耗时 |

## 8.4 需要吉利内部资源

| 事项 | 优先级 | 用途 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android 手机 1 台（Android 24+，BLE 5.0） | P0 | 车载端 | 曲苏超自备/公司采购 |
| Android 开发环境 + SDK 集成人力（1 人 × 4 周） | P0 | 手机 App 开发 | 产研-软件 |
| 云服务器 1 台（轻量） | P1 | 云端服务 | IT 资源申请 |
| 演示场地（有/无 4G 覆盖区域） | P1 | 双链路切换演示 | BD/市场 |
| 吉利私有 AI 后端（可选，后期） | P2 | 微雪圆屏切私有 AI | AI 平台团队 |

# 九、开发路线图（4-6 周 MVP）

| 周次 | 任务 | 产出 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | ① 向时空道宇确认 BLE 协议 + ICI 参数 + 测试卡 + SDK AAR ② 采购 GT1005 + 微雪圆屏 + USB 转 TTL ③ 微雪圆屏刷小智固件 + Wi-Fi 配网验证 ④ 手机 App 项目初始化（集成两个 AAR） | BLE 协议文档到手 + 硬件到货 + 微雪圆屏可用 + App 框架 | 时空道宇反馈 |
| W2 | ① 手机 App BLE 连接 GT1005 + DispatchManager 初始化 ② RS232 串口调试（验证 GT1005 通信） ③ GNSS 定位验证（手机 GPS + GT1005 GNSS） ④ 云端服务搭建（轻量 API） | BLE 通信跑通 + 定位验证 + 云端 API 可用 | BLE 协议文档 + 硬件到货 |
| W3 | ① SOS 发送（MCQ + 4G 双发） ② 离线心跳（SFQ 定时） ③ 位置更新（TPI）+ MCI 下行监听 ④ 微雪圆屏接云端 API + 轨迹显示 | SOS 链路跑通 + 心跳正常 + 微雪圆屏显示轨迹 | BLE 通信 + 云端 API |
| W4 | ① 电子围栏 + 越界告警 ② 轨迹记录 + 回放 ③ 卫星过境预测（星历 SDK） ④ 离车哨兵（加速度触发） ⑤ 4G/卫星自动切换逻辑 | P1 功能全跑通 | W3 完成 |
| W5 | ① 场景验证（有网/无网/SOS/哨兵） ② 占空比策略调优 ③ SOS 报文格式定稿 + 平台联调 ④ 微雪圆屏 AI 语音对话联调 ⑤ 演示脚本编写 | 全场景实测通过 + 演示脚本 | W4 完成 |
| W6 | ① 内测（2-3 人体验 + 反馈） ② 固件 OTA 验证 ③ 演示彩排 + 物料准备 ④ 文档整理（操作手册/FAQ） | MVP 交付 + 可对外演示 | W5 完成 |

## 9.1 关键里程碑

| 里程碑 | 时间 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 硬件到位 + BLE 通信跑通 | W2 末 | 手机 App 通过 BLE 读到 GT1005 卫星锁定状态（PDI） |
| M2 SOS + 心跳 + 轨迹链路全通 | W3 末 | SOS 发送成功 + 心跳正常 + 微雪圆屏显示轨迹 |
| M3 全功能 MVP | W5 末 | 有网/无网/SOS/哨兵/围栏/预测全跑通 + AI 语音对话可用 |
| M4 可对外演示 | W6 末 | 演示脚本 + 彩排通过 + 内测反馈收集完毕 |

# 十、风险与对策

| 风险 | 概率 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| GT1005 BLE 协议文档延迟 | 中 | 高（BLE 开发阻塞） | W1 立即索要；若延迟则 W2 先用 RS232 + USB 转 TTL 走有线，BLE 后续切 |
| GT1005 ICI 消息长度受限（≤90B） | 中 | 中（SOS 报文要极简） | W1 确认；若 ≤90B 则 SOS 只发经纬度+标记，详情走 SFQ 分多条 |
| GNSS 2.5m 精度不够「找车位」 | 高 | 低（Demo 口径说明即可） | Demo 口径为「找到车在哪栋楼/哪个区域」，RTK 增强是 M2 的事 |
| 手机 App 开发工作量超预期 | 中 | 中（延期） | W1 启动 + 产研 1 人专职；iOS 不做（Android 优先），用 BLE 抓包 + 网页端替代 iOS |
| 微雪圆屏小智 AI 服务端不稳定 | 低 | 中（语音对话中断） | Demo 前彩排验证；备选方案：微雪圆屏只做屏幕显示，语音对话用手机 App |
| 卫星链路分钟级时延影响演示效果 | 高 | 中（观众等太久） | Demo 脚本设计：先演示 4G 实时（快），再演示切卫星（慢但有「卫星」噱头）；提前缓存数据 |
| GT1005 550g + 5m 线缆车载固定困难 | 中 | 低（Demo 可桌面演示） | Demo 阶段用 3D 打印磁吸底座；车载安装是 M1 验证期的事 |

# 十一、与 V1.0 旧方案对比

| 维度 | V1.0（ESP32 裸板方案） | V2.0（手机 + GT1005 + 微雪圆屏） |
| --- | --- | --- |
| 车载端硬件 | ESP32-S3 裸板 + NEO-8M GPS + GT1005 | 手机（自带 GPS/加速度/4G/5G/BLE）+ GT1005 |
| 展示端硬件 | 微雪圆屏（必选）+ 小智手表（备选） | 微雪圆屏（必选）+ 手机 App（自带展示） |
| 4G 兜底 | GT1005 的 4G 或另加 eSIM 模组 | 手机自带 4G/5G（免模组） |
| 卫星链路 | GT1005 RS232 直连 ESP32 | GT1005 BLE 直连手机（无线，可分离） |
| BLE 协议文档 | 不依赖（走 UART 有线） | 依赖（BLE 对接需要） |
| 开发工作量 | 硬件接线 + ESP32 固件 + App | 手机 App（SDK 集成）+ 微雪圆屏固件 |
| 硬件成本 | ESP32 + GPS + 4G 模组 ≈ 200-400 元 | 手机（已有）+ GT1005 + 微雪圆屏 ≈ 500-900 元 |
| Demo 灵活度 | 中（车载端要固定安装） | 高（全便携，随手演示） |
| 风险 | 低（UART 成熟） | 中（BLE 协议文档依赖） |
| 适用场景 | 正式 Demo + 长期迭代 | 快速验证 + 对外展示 + 客户体验 |

## 11.1 推荐策略

Demo 阶段（4-6 周）：用 V2.0 手机方案，快速出可演示的 MVP，重点验证「4G/卫星双链路 + SOS + AI 对话」的完整链路。

M1 验证期（2.5 个月）：切回 V1.0 的 GT1005 + UART 有线方案（车宠配件化硬件方案 v2.2 第十章），做正式的车载场景验证（越野/停车/哨兵），跑 20-50 台内测。

两个方案不冲突：V2.0 是「快速验证 + 对外展示」，V1.0 是「正式产品验证 + 量产准备」。

# 附录 A：已有文档清单

| 文档 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GT1005 规格书 V1.0 | D:\工作报告\2026重点工作\高精星座业务\GT1005时空道宇星座经济型终端产品规格书_V1.0.pdf | 已读取，关键参数已整理到本文档第二章 |
| 基础通信 SDK 使用说明 | D:\工作报告\2026重点工作\高精星座业务\基础模组SDK.zip（内含） | protocollibrary_1.0.0.aar + 参考代码 |
| 星历 SDK 说明文档 | D:\工作报告\2026重点工作\高精星座业务\星历及基础通信SDK资料包.zip（内含） | ephemerislibrary-release.aar |
| 车宠卫星配件化硬件方案 v2.2 | D:\工作报告\2026重点工作\高精星座业务\车宠卫星配件化硬件方案.md | 完整硬件方案 + SDK 接入方案（第十章） |
| 详细工作计划 | D:\工作报告\2026重点工作\高精星座业务\车宠×时空道宇_详细工作计划.md | M0-M3 里程碑 + 工作流 |
| V1.0 Demo 方案 | D:\工作报告\2026重点工作\车宠卫星通信demo\03_车宠卫星通信融合Demo方案_V1.0.docx | 旧方案（ESP32 裸板） |
| 给兴来旺接口清单 | D:\工作报告\2026重点工作\车宠卫星通信demo\01_给兴来旺接口信息需求清单.docx | Lumi-B-3 接口需求 |
| 给时空道宇申请要点 | D:\工作报告\2026重点工作\车宠卫星通信demo\02_给时空道宇Demo平台测试申请要点.docx | 测试平台 + SDK 申请 |

# 附录 B：GT1005 SDK 快速接入 4 步

1. 集成 AAR：protocollibrary_1.0.0.aar + ephemerislibrary-release.aar 放 app/libs/，加 AAR 依赖 + RxJava3。

2. 传输层桥接：实现 ModuleOperation 接口。BLE 方案：send() = BleManager.sendData()，receive() = BLE 回调。

3. 初始化 + 启动：new DispatchManager(moduleOperation)，BLE 连接成功后调 dispatchManager.start()。

4. 设置监听 + 调用业务 API：通过 ModuleDataManager 设置 6 类监听 + 调用 5 类任务（MCQ/SFQ/TPI/MCI/GMO）。